150米三峡游轮

船用通风机

技术协议书

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船      厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供  货  商：

代表签字：

总   则

- 工程：150米三峡游轮

- 入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

- 证书

船级社证书

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

- 所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

- 设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

- 所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

- 制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉，除非CCS船级社同意。

- 图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7  天内，制造商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂供设计之用，并给船厂发传真以确认。

- 图纸认可

- 认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、船厂、制造商联系信息如下：

|  | 船东 | 船厂 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 船 东 | 船 厂 |  |
| 联系电话 | 何南海 | 王光远 |  |

制造商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。制造商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

- 工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，制造商应提供4套工作资料，其中3套由制造商负责邮寄，其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/船东的意见完成修改。制造商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

- 完工资料

制造商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

- 设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，制造商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

- 规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

- CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

- CMSA《船用产品检验规则》2024

- CCS《内河绿色船舶规范》2023

- CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

- CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

- CCS《材料与焊接规范》2024

- 其他适用的规范、法规、标准

一、风机规格、参数、数量

| 序号 | 使 用 舱 室 | 型 号 | 流量m3/h | 全压Pa | 功率Kw | 防护 等级 | 绝缘 等级 | 数量 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机舱舱内通风机 | JCZ-110A | 60000 | 390 | 15 | IP56 | F | 2 |
| 2 | 机舱主甲通风机 | JC-75 | 21000 | 340 | 4.0 | IP56 | F | 2 |
| 3 | 机舱抽风机 | JCZ-90C | 36000 | 685 | 15 | IP56 | F | 2 |
| 4 | 空调机舱通风机 | JCZ-70A | 18000 | 290 | 3.0 | IP56 | F | 1 |
| 5 | 冰机舱通风机 | JCZ-40A | 6000 | 500 | 1.5 | IP56 | F | 1 |
| 6 | 净水器间抽风机 | JCZ-30A | 1800 | 195 | 0.75 | IP56 | F | 1 |
| 7 | 中大厅抽风机 | CDZ-70-6 | 16000 | 205 | 1.5 | IP56 | F | 2 |
| 8 | 娱乐中心抽风机 | JCZ-35A | 3000 | 440 | 1.1 | IP56 | F | 1 |
| 9 | 船员活动室抽风机 | JCZ-35A | 3000 | 440 | 2-1.1 | IP56 | F | 1 |
| 10 | 艏侧推舱通风机 | JCZ-35A | 3000 | 440 | 1.1 | IP56 | F | 1 |
| 11 | 储物舱通风机 | JCZ-70A | 18000 | 290 | 3.0 | IP56 | F | 1 |
| 12 | 垃圾间抽风机 | CBZ-30AⅡ | 1200 | 250 | 0.75 | IP56 | F | 2 |
| 13 | 舵机舱通风机 | JCZ-35A | 4500 | 290 | 1.1 | IP56 | F | 1 |
| 14 | CO2间抽风机 | JCZ-20 | 600 | 110 | 0.25 | IP56 | F | 1 |
| 15 | 电瓶间通风机 | CBZ-30AII | 1200 | 250 | 0.75 | IP56 | F | 1 |
| 16 | 洗衣间抽风机 | JCZ-35A | 3000 | 440 | 1.1 | IP56 | F | 1 |
| 17 | 晾衣间通风机 | JCZ-30A | 1800 | 195 | 0.75 | IP56 | F | 2 |
| 18 | 手提轴流风机 | SJFG-1-2.5 | 1250 |  | 0.18 | IP56 | F | 2 |

备注：1.电机380V/50Hz/3P, 第12、15项风机的防爆等级:dIICT4;

2.风机提供配对法兰；

二、技术要求

1、风机的设计和制造应满足规范要求。

2、风机铭牌置于风机的明显处，材质铜；中文；计量单位采用ISO标准。

3、所有风机的叶轮需进行动平衡校正。

4、通风机制造材料满足CCS要求，船用非防爆风机壳体为普通钢板。船用防爆风机制造应满足CCS规范的要求，叶轮为非火花型。

三、图纸及文件

1、认可图、工作图、完工图内容

通风机总图

2、 随机资料及附件

a、各型船用通风机总图两份；

b、各型船用通风机出厂合格证；

c、各型船用通风机CCS船用产品入级证书；

d、各型船用通风机装箱清单；

四、试验和验收

1、机组出厂前一周通知各签字方组织派员来参加验收。

2、机组按制造厂试验大纲进行试验，合格后出厂。

五、质量保证

质量保证期为交船舶轮毂出厂壹年，在保证期内，由于制造质量产生的故障，制造厂应及时派员给予免费服务。

六、其它未尽事宜，各方协商解决。