150米三峡游轮

（客区床垫系列）

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船厂（甲方）：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供货商（乙方）：

代表签字：

签订日期：        年     月    日

说明：根据“150米三峡游轮（重轮长江云帆）”的中京方正（北京）公司设计图和效果图要求，结合样板间的应用，按照客房区域按照设计要求分为标准客房A型，标准客房B型，内舱房，随员间，豪华大床房，亲子套房，豪华套房，总统套房等户型。

一、房型分布：

- 主甲板：随员间15间，按照标准客房A型标准使用；

- 上甲板：内舱标准间4间，标准客房B型52间；

- 游步甲板：内舱标准间2间，行政标准间44间，豪华大床房6间；

- 观景甲板：内舱标准间4间，豪华标准间A型44间，亲子套房4间；

- 驾驶甲板：内舱标准间7间，豪华标准间A型61间，亲子套房4间；

- 阳光甲板：内舱标准间3间，豪华标准间A型40间，亲子套房4间，豪华大床房2间；

二、规范及证书要求：

须符合国家现行标准，包括但不限于：

  - IS09001质量管理体系认证

  - IS014001环境管理体系认证

  - 产品经国家专职机构检验,符合QB/T1952.2-2011软体家具弹簧软床垫标准

  - QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》

  - QB/T 4839-2023《软体家具 发泡型床垫》

  - GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定-第2部分》

- 规格及数量:

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床垫 | 1800MM*2000MM*250MM | 张 | 26 |
| 2 | 床垫 | 1000MM*2000MM*250MM | 张 | 550 |
| 3 | 床垫 | 900MM*2000MM*250MM | 张 | 12 |
| 4 | 床垫 | 2000MM*2000MM*250MM | 张 | 1 |

- 技术要求：

1、软硬双面可用

2、弹簧类型：静音独立袋装弹簧

3、A面：正面：第1层：阻燃面料；规格/参数：BKT阻燃针织面料，阻燃：水洗＞100次后符合GB20286-2006 1级阻燃全项指标检测要求（包含但不限于：燃烧性能、氧指数、烟密度等级、产烟毒性）。（提供符合上述要求的检测报告），第2层：无胶棉，规格/参数：密度：≥150g/㎡，

4.弹簧系统：弹簧规格/参数：静音独立袋装弹簧，70#C，Φ2.0-2.2，口径≤Φ65mm。数 量：≥700个（1米床），提供弹簧个数的检验报告。M夹支撑/两排加硬袋网

5.B面：第1层：通用底布，规格/参数：针织面料，第2层：海绵，规格/参数：密度：D20/D25，提供面料防霉检验报告，防霉等级≤2。保证产品在使用过程中产品受潮后不出现霉菌斑点。

6.围子：第1层：通用面料；规格/参数：针织面料，第2层：海绵；规格/参数：密度：D16，第3层：无纺布；规格/参数：密度：≥18g/㎡

五．其他要求：

1.投标样品要求：投标人提供的样品为投标技术部分的重要组成部分，投标单位必须制作和携带。如果不携带，该技术部分得分为0分。样品尺寸为下表规格且横截面必须看清内部结构。还需标明产品的生产厂家、规格尺寸、成分含量、生产日期、执行标准。

样品规格要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品床垫 | 400MM*500MM*250MM | 张 | 1 |

2.包括货物、备品备件、辅材及专用工具价格、包装运输费、保险费、装卸费、安装调试费（含拆模、摆放）、质保期内维护费、税费、管理费、利润等在内的项目现场（用户指定地点）交货全包干价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

3.到货后，中标单位及时向甲方提供物资清单 3 份，物资清单与物必须完全相符。