150米三峡游轮

（公区家具系列）

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船厂（甲方）：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供货商（乙方）：

代表签字：

签订日期：        年     月    日

说明：根据“150米三峡游轮（重轮长江云帆）”的中京方正（北京）公司设计图和效果图要求和设计师选样，本次招标范围为自助餐厅，VIP餐厅，多功能厅，各层甲板中厅及中厅功能区域，舱内KTV，棋牌室，SPA房家具和户外家具。

一、功能区分布：

- 舱内层；棋牌室6间，KTV2间，spa间1间，中医理疗室1间以及舱内服务区。

- 主甲板： 接待大厅。

- 上甲板：接待大厅，旅客等待区，餐厅。

- 游步甲板：中厅（包含特色商店和书吧），餐厅及餐厅包房以及客房过道服务区。

- 观景甲板：中厅，VIP餐厅，餐厅包房；

- 驾驶甲板：中厅（包含健身房和书店）

- 阳光甲板：中厅（包括儿童娱乐区和电玩区），多功能厅。

- 户外部分：上甲板到阳光甲板客房阳台，游步甲板首部，观景甲板首部，顶棚甲板区域。

- 二、规范及证书要求：

- 家具须符合国家现行标准，包括但不限于：

  - GB/T 3324-1995《木家具通用技术条件》

  - GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

  - QBQB/T1952.1（沙发类参照QB《软体家具 沙发》A级品标准）。

  - GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 ；

  - GB/T35607-2024《绿色产品评价-家具》；

  - GB/T 18582-2020《建筑用墙面涂料有害物质限量》；

  - QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定》；

  - GB/T 6343-2009《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》；GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》；

  - GB/T1720《漆膜附着力检测法》：

  - GB/T3326《家具桌椅凳类主要尺寸》：

  - GB/T6807《盐雾试验检验标准》：

  - GB2828《国家抽验标准》：

  - GB2829.《国家检验验标准》：

  - 本项未说明标准，参数按现行国家和行业标准执行。

三、规格及数量：

    - 1、规格及数量：参考数量详见工程量清单。具体数量以中标单位根据现场实际情况和设计施工要求做深化加工图，以双方签字认可的深化加工图数量和规格为准。

    - 2、结算要求：按照工程量清单的数量投标单价为准，按实结算。

四、技术要求：

- 所有加工尺寸一律按双方确认的深化加工图施工，油漆颜色按色板制作，油漆品牌使用安全环保的各大品牌油漆，符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》的各项规定指数，工艺三底两面，机器喷涂，机器砂光，人工修色，要求涂膜平整光滑，色泽一致鲜明，附着力强，5年不变色，褪色；涂膜干燥后不会散发任何刺激性气味。

木皮选用按照设计选样，采用AAA级木皮厚度不低于0.6mm度；纹理清晰、立体感强、平整度高、胶粘性能好、硬度高、坚韧、干燥后不开裂等。

- 材料使用须区分，虫孔、节疤、蓝斑、开裂，不可使用于家具可见部位上，允许加工于看不见的配件如连接木或底部，不影响外观，结构之位置。（虫孔材不得使用于任何配件上）。

- 装配及组立后缝隙允许0.5mm以下，但须补平。

- 可移动之产品桌面，端头及桌陲（立水）顶部均须着色不可粗糙污黑，桌角端头不可粗糙污黑，玻璃框与玻璃之公差为2mm（每边1mm）。

- 桌底、层板（搁板）底部须着色，平衡纸除外，并须保持干净，不得有污染。

- 立水下沿不可露白，须着色并须擦拭干净，含端头须着色。

- 所有配件颜色，必须符合色板，组立后颜色必须一致。

- 成品包装方式，须满足运输等基本要求。

- 结构须合乎安全性，牢固性，并由乙方到现场进行组装，品质均能合乎要求。

- 木材种类：硬木基材需使用优质等硬木木材，在家具可见位置（如沙发腿，椅脚及柜腿等）使用进口白蜡木，不可见位置（沙发内部框架等）使用优质硬实木；所有硬木木材必须经过六面防虫防腐处理，乙方需提供相关的检测证书。

- 季节性：所有木料必须统一烘干达到使用区域普遍接受的含水量，由依据生产商最佳商业惯例的烘干重量决定。木材烘干后，必须存放在正确控制、温暖、干燥的环境中，有足够的时间保证所有木材能够统一释放水分。木材含水率需在8%-10%之间，乙方需提供过相关的检测证书。所有木材需经过防火处理，且防火级别必须至少满足国家标准的B2级要求；

- 当正面和背面薄板不是同种类型时，必须为同样的密度和厚度。面板必须为制定本料，在同一面板上的所有薄板颜色和纹理要匹配，展现统一的外观。此要求适用于所有在正常使用中可以看到的面板，另外还有书桌背面、架子的顶部、书架的内部和各种可视的隔板和表面。抽屉底部的正面或镜子的背面和所有其他不外露的表面应该为等级二或更好，可以是旋削薄板。木芯板应该为等级三或更好，在面板边缘的空洞要填补。木芯板的整个外露边缘应该与其他外露零件的等级一致。抽屉底部的背面应该为等级三或更好。在等级二薄板下方必须使用等级一和等级三或更好等级的横条。

- 粘贴：大品牌环保粘合剂。所有接合处必须正确平整的打磨，所有结构接合处必须全部粘贴，并保持在适当的压力下直至放上的粘胶足以操作。在外部边框允许使用钉子、角钉或卡钉。如果当家具位于可视位置时，头部不会显现出来，允许8d 镀锌钉或水泥钉或卡钉通过榫进入箱子的边框或支柱。外露表面多余的粘胶要清理干净。

- 边框：边框必须接榫眼并榫接，榫接并开槽或用暗销接合。在镜框结构中，使用塞缝片（木料或金属）来保证允许斜角连接。挡板、基座的斜角连接或其他相似连接可以在粘结之后用钳固钉保证。可以将一个钳固钉横向插入接合处，作为塞缝片，或者可以将两个钳固钉垂直插入接合处的正面。横杆与面板的榫眼厚度不低于横杆或面板厚度的三分之一，或不低于6mm，所有的接合处必须真实，所有木料零件必须准确、整齐、平整地打磨。用暗销接合要通过五金粘结块加固，可以用粘胶准确安装并保证。角架厚度不低于19mm,要准确地装入柱子或桌脚四周角落中。

- 暗销：在要求使用暗销处必须使用双暗销结构，且必须位于至少330-410mm的中央。暗销必须为硬木、无瑕疵、完全干燥、压缩螺旋槽类型、不低于8mm。

- 允许公差：在部件没有规定允许公差时，允许下述公差：

总体尺寸可以增加5mm。

对于增加5mm或更厚的胶合板，胶合板零件的尺寸可以增加2mm。

- 抽屉滑轨和滑阻：

标准做法是在所有抽屉设备（主要部件）中使用固定的导轨。这些抽屉滑轨可以是金属组合、全钢，必须由一个抽屉导轨滑道和一个抽屉滑轨组成。为方便操作和持久性，钢导轨系统上的滚珠轴承和尼龙轮子和滑阻，最好是正抽屉滑阻，和所有的金属部件轨道，用不低于20标准尺钢构成。此导轨轨道和抽屉滑轨要保证打开抽屉时不会过分下落。如果侧边导轨安装在抽屉侧边面板的表面，必须与抽屉的滑轨互锁，当抽屉打开时不会过分下落。抽屉背面和箱子背面之间的空间不得超过80mm。抽屉滑阻要安全地固定在位置上，防止抽屉撞到箱子的背面，并在完全打开时不会掉落。齐平的抽屉前部的顶边和末端要轻微地成斜角或偏移，防止粘住或使得抽屉能够在打开时尽可能快的滑动。在抽屉前部的四周保留2mm加减1mm的空隙。抽屉无齿条，运转平滑，没有粘合、过量打开或掉落。

- 脚垫：为尼龙脚垫，必须如允许的桌脚或底部一样大（不超过桌脚或底部外边缘的1mm）,不易分离。

- 抽屉：防止抽屉打开时过分掉落，侧面和背面的高度最多比抽屉打开时低6mm。或者，当抽屉的导轨和滑轨可防止抽屉过分下落时，抽屉的背面和侧面的高度可以比抽屉打开时低19mm。抽屉背面的总体高度可以比侧面低3mm，使得抽屉在箱内可以调整位置。抽屉的侧面与抽屉正面和背面用鸠尾榫接合并粘贴，鸠尾槽在抽屉侧面，榫舌在背面。楔形榫头必须为多齿的，正确平整地打磨。不接受一切分开的、打磨或粘贴不当的、或组接不平整的楔形榫头。

- 饰面：

- 边材变色均匀木料颜色。

- 采用经挑选的颜料，产生规定的颜色。

- 用胶粘密封剂涂外层。

- 磨砂，使用砂纸粗砂的细度，作出适当的表面。

- 必要填充与样板匹配。

- 用胶粘密封剂密封。

- 顶部涂漆。如可以，用催化漆。注释：油漆和饰面的质量要与样板的要求相匹配。

21) 饰面——非外露零部件和表面：

所有的非外露的内部零部件和表面，包括顶部的下面、抽屉内外表面、抽屉支承部分和抽屉导轨要用机器打滑并刨光。在家具装饰后，上方零部件要下述方法进行加工处理：密封上漆：整个表面上一层密封漆，和一层透明漆。

22）装饰品：拉手及装饰为优质的国际品牌五金件，并需由设计师确认后方可使用。

23）五金：五金使用国际知名五金件，导轨及门铰均带阻尼功能，稳定性好，声音轻，承载力强；并根据设计提供赠送的样本，有设计师作出最后的选择和批准。

24）配件： 在有需要和图纸有指示的位置，生产商要提供安装所需的所有五金配件，如夹条、支架、系墙螺栓等。

25） 面料：采用国产进口品质高档布料并达到B2级防火要求。具有细致华丽的外观，细腻手感、丰富多彩的颜色、优越的柔软度及回弹性、良好的透气性等特点；并需作防污水处理；

26）海绵：采用品牌高密度超回弹棉，整个海绵体密度均匀，形成蜜蜂蜂窝状，其抗压性及舒适性比普通机械发泡棉强；采用自动检测器进行压试20万次，无压差，回弹力高，未变形；达国家B2级防火要求。

27）石材：

采用天然石材或岩板（参考工程量清单的附图和描述，最终设计选样确定），图案明晰，亮光、润滑、色泽一致、接缝均匀、周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等表象。

㈠、柜类技术规格要求

- 喷油颜色与所用材料（包括油漆、木材等）符合通用技术规格和要求。

- 成品实物外观与施工图纸尺寸相符，正负误差不大于3mm。

- 实木与木皮搭配合理，见光面整体颜色一致，无色差。

- 木皮拼接合理，无色差、阴阳色，木皮无划伤、碰伤、碰烂、磨穿、刨穿、发黑、雀斑、起泡、脱胶等不良现象。

- 实木线、木皮打磨光滑平整，无波浪形和凸凹感。

- 封边条与木皮接合处对角自然，无缝隙、巴节、残留胶水和黑线等。

- 锣线（坑线）线条粗细、深浅大小均匀一致，无波浪形和锣刀烫黑的痕迹。

- 花线粘贴牢固、平整、宽度、大小一致，线边无缝隙、起泡现象，所有花线正确必须符合相关图纸要求。

- 面板木皮拼花木纹拼接合理，接合处无缝隙。

- 门板及柜桶面板与柜身木纹相配，拼装合理。边柜与柜桶面、柜门板组装线条平行，内笼柜桶面疏口要求在5mm内，以看不见趟路为标准。

- 面板、侧板（中侧板、中横版）无变形，接合处无缝隙。

- 趟门柜桶开合顺畅自然，无碰顶、底、侧板，无摆动现象。

- 成品表面与内笼清洁干净，无残留胶水、胶纸印痕。

- 层板大小合适，安放平衡，无变形，间隙不大于3mm，四边封木皮。

- 见光部位需贴好木皮，不能看见万花板或纤维板。

- 配置的玻璃或镜子大小适中，无碰缺、划花、脱水银现象。

- 五金配置齐全、无生锈、变形、螺丝选用正确。酒店柜桶家具要用进口趟路。

- 拆装产品整体结构合理，装嵌牢固无松动摇晃现象及背板无漏光等。

- 产品任何部位外包装箱都不能写无关文字，并且清洁干净。

- 油面光滑干态，无砂眼、流油、橘皮、漏喷、泛白（黄），沟槽无缺油、残留胶水、原子灰等不良现象。

- 包装结构安全可靠。云石玻璃等要做钉架。

㈡、沙发、写字椅类技术规格要求

- 沙发架大体分为见光面、外架与不见光面（内架）。

- 见光面木架必须选料正确，实木花纹颜色一致，无发黑、疤痕现象。

- 内外木架与图纸尺寸相符，正负误差不大于3mm。

- 内外框架结构牢固，无爆裂、松动、摇晃等现象。

- 半成品沙发架颜色配套一致，收货时按色板要求验收。

- 油面光滑平整，无砂眼、流油、橘皮、划花、碰坏等。

- 座背拉簧与松紧带分布均匀，弹性稳定松紧适当。

- 内笼订布均匀适当，无松皱现象。

- 木架切胶海绵松软适当，厚薄尺寸一致，喷胶水均匀。

10）所用海绵按图纸及样板尺寸开料，选料正确，硬度合理。

11）所车魔术贴位置正确，无漏车现象。

12）配套组合沙发打扪布（或皮）着色必须相同，无明显色差。

13）布、皮扪装时松紧适当，缝订必须结实牢靠。

14）蒙布花纹对接正确、合理、无错位或倾斜不直现象。

15）靠背波花松软适度，均匀饱满、弹性良好。

16）写字椅背板为丝网，具有弹性好，抗压性好，防水性强等。

17）坐垫大小合适，弹性好、接装紧凑无间隙，坐背后靠垫必须平整，无高低不平现象。

18）装配沙发尺寸合理，无松动，四脚无摇晃且在同一水平线上。

19）五金配件选料正确，长度适宜，无生绣。

20）包装时必须检查实木及油面是否碰损或划花。

21）布上的污渍必须用吹风吹干净，然后用少量汽油或水擦洗吹干。

22）包装表面书写工整、无错写、漏写、少写现象，沙发五金配件包装齐全。

㈢、餐桌、茶几类技术规格要求

- 喷油颜色与所使用材料应符合相关图纸资料的要求。

- 成品实物外观与施工图纸尺寸相符，正负误差不大于3mm.

- 见光面整体颜色一致，实木与木皮搭配合理，无泛白、色差等。

- 见光面或油面无磨穿、发黑、划伤、碰坏等不良现象。

- 木皮拼板合理，木纹对称无色差、划伤（花）、阴阳色等。

- 产品无碰伤、碰烂、磨穿、发黑、雀斑（色）、起泡、脱胶等现象。

- 实木线、木皮打磨光滑平整，无波浪形和凸凹感。

- 实木线见光面无打针、黑纹、黑疤，见光面打磨良好，粘贴牢固无爆裂现象。

- 对边条接合处对角无缝隙、残留胶水、黑线等。

- 锣线（坑线）线条深浅、大小一致，无波浪形、弯曲、锣坏等不良现象。

- 所用花线正确，粘贴牢固平整，宽度大小一致无缝隙。

- 台体开合/顶畅，台面木纹对称，无错乱现象，缝隙均匀一致，且小于3mm.

- 台体内笼干净清洁，与台面同一种的木皮。

- 台体内、外无胶纸、胶水、砂眼、橘皮、漏油、流油等现象。

- 台面、玻璃无划花、碰坏、疵点等现象，茶几凹槽面与玻璃厚度适合，松紧适当。

- 五金配件齐全良好，无生绣、变形和缺件，选用螺丝长短正确。

- 拼花雕刻部位无缺损，打磨光滑、线条分明突出，不粗糙。

- 产品装嵌牢固、紧密、无松动，摇晃。

- 包装前必须彻底处理干净残留的胶水、胶纸、碎屑、灰尘等各种粘附物。

- 产品任何部位不能书写无关文字，并清洁干净，无油渍、灰尘等现象。

- 包装结构安全可靠，云石玻璃等要钉木架，再加原包装等安全。

㈣、金属柜类，户外金属家具类技术规格要求

- 颜色与主体基层所使用材料应符合相关图纸和清单材质要求。

- 成品实物外观与施工图纸尺寸相符，正负误差不大于3mm.

- 3） 见光面整体颜色一致，无泛白、色差等。

- 4）见光面或油面无磨穿、发黑、划伤、碰坏等不良现象。

- 5）金属线条、骨架打磨光滑平整，无波浪形和凸凹感。

- 6）柜体门开合/顶畅，缝隙均匀一致，且小于3mm.

- 7) 柜体内干净清洁，与可视面同一种的材质.

- 8 )玻 璃无划花、碰坏、疵点等现象，茶几凹槽面与玻璃厚度适合，松紧适当。

- 9 )五金配件齐全良好，无生绣、变形和缺件，选用螺丝长短正确。

10）防水布料选用颜色按设计要求结合参考图片，选用耐久性耐候性好的，不易变色的防水雨布。

- 11）户外沙发海绵选用高密度海绵或快干型海绵，结构设计上需预留排水孔。

- 12）包装前必须彻底处理干净残留的胶水、胶纸、碎屑、灰尘等各种粘附物。

五、其他要求

- 乙方保证，提供的货物是全新的、未经使用的产品，无任何质量缺陷的，技术成熟、材料优良、性能可靠稳定、结构合理、无污染、操作和保养维护简便。乙方应按照国家标准和规范以及中华人民共和国的有关条例提供相关的技术服务。

- 乙方提供的家具应与甲方招标文件货物型号一致，家具的造型、细节处理必须和甲方确认图纸一致。

- 乙方的家具完全符合国家现行规范、标准及环保、消防、安全要求。

- 乙方完全响应甲方招标文件之规格及技术规格要求。（乙方在实施前需提供一把户外阳台椅子，餐厅椅子成品样板经设计选样确认，其余材料色板和样板需提供小样经设计确认，经甲方封样后作为后续验收标准。）

- 、合同签订后厂家技术人员现场测量，结合设计方案图做出深化图，双方核对无误后，在深化方案上签字确认。

- 为满足CCS船检要求，本船的桌子，沙发等大型的家具设备需固定，固定预埋件由船厂负责施工预埋，固定连接件由中标单位负责。在深化设计时应充分考虑，附图为参考连接方式。

六、包装运输:

1中标单位报价以包含家具的安装，家具运输，二次转运安装等费用，甲方可提供浮吊，吊车，二甲驳转用所需机械设备，但转运所需的人工由中标单位负责，中标单位可自行选择适合吊装的货运方式和包装方式。

2、到货后，中标单位及时向甲方提供物资清单 3 份，物资清单与物必须完全相符。